附件：

大屏自助机规格参数表

|  | 项目名称 | 规格型号及技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外形 | 落地式 |
| 2 | 功率 | ＜150w |
| 3 | 工作环境温度 | -20℃～+60℃ |
| 4 | 存储环境温度 | -30℃～+70℃ |
| 5 | 工作环境湿度 | ＜90% |
| 6 | 机体（直角造型） | 铝型材边框 |
| 7 | 显示屏 | 1）尺寸：≥32寸液晶显示屏 |
|  |  | 2）分辨率：1920X1080 |
|  |  | 3）亮度：300cd/m²，全视角 |
|  |  | 4）寿命：50000小时 |
| 8 | 触摸屏 | 10点触控 （红外防水防尘） |
| 9 | 操作系统 | 安卓 |
| 10 | 主机 | 1）商用级主板 |
|  |  | 2）2个232串口 |
|  |  | 3）6个USB接口等 |
|  |  | 4）LVDS点屏 |
| 11 | 身份证阅读器 | 1）读卡验证二代身份证，兼容HH、HD、DT、QH四种卡 |
|  |  | 2）工作频率：13.56MHz ± 7kHz |
|  |  | 3）调制系数8% ～ 14% |
|  |  | 4）天线能量输出：a）天线表面电磁场强度（Hmax）≤ 3V b）天线表面法线方向在最大阅读距离处电磁场强度（Hmin）≥3V |
|  |  | 5）阅读距离：3 ～ 5cm |
| 12 | 二维码扫码模块 | 1）可识读各类主流标准二维条码（PDF417、QR Code、Data Matrix等）以及中国的二维条码标准——汉信码等 |
|  |  | 2）支持主流一维条码(UPC, EAN,, Code 39, Code 128, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI/Plessey, Plessey) |
|  |  | 3）支持识读最新的GS1-DataBarTM(RSS)条码 |
| 13 | 凭条打印机 | 1）长寿打印头，便于维护 |
|  |  | 2）切刀寿命100万次 |
|  |  | 3）打印长度100KM |
| 14 | 电源 | AC100-240V宽压输入,过流过压防雷保护 |
| 15 | 功放与喇叭 | 8欧5瓦箱体 |